Załącznik Nr 3.2. do SIWZ

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | RPO/14/2019 |
| --- | --- |

#### WZÓR – FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ – ZADANIE NR 2

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„Dostawa rozdrabniacza mobilnego oraz kruszarki do gruzu na potrzeby Zakładu Przetwarzania  i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze,  gm. Zambrów”

w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rozbudowa Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania   i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów”.

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Dane i parametry techniczne oferowanej kruszarki do gruzu:

| L.p. | Określenie urządzenia | Producent, marka, typ maszyny |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kruszarka do gruzu |  |

| Parametr | Wymagania techniczne | Oferowane parametry techniczne maszyny |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | - Rozdrabniarka winna być dostosowana do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego w warunkach klimatycznych odpowiadających wszystkim porom roku. - Rok produkcji maszyny nie starszy niż 2019. |  |
| System transportowy | - Samobieżne: gąsiennicowy układ bieżny o szerokości min. 400 mm i długości min. 3000 mm, sterowane za pomocą pilota lub transport kontenerowcem (kruszarka zabudowana na ramie pod hakowca) |  |
| Wymiary transportowe maksymalne | - Długość 7250 mm, - Szerokość 2300 mm, - Wysokość 3400 mm. |  |
| Napęd | - Silnik wysokoprężny, moc minimum 67 kW, przy obrotach 2000 obr/min. z układem sterowniczym chroniącym przed przeciążeniem, (silnik może być doposażony w agregat prądotwórczy - napęd hybrydowy), - Chłodzony cieczą i/lub powietrzem, - Elektryczny rozrusznik, - Norma emisji spalin co najmniej UE Stage IV lub wyższa, - Gwarancja rozruchu przy temperaturze – minus 15˚C |  |
| Zbiornik paliwa | - Zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, - Zamykany wlew |  |
| Sposób załadunku | - Załadunek zasobnika od góry za pomocą ładowarki kołowej, - Maksymalna wysokość zasypowa 2,7 m, |  |
| Kosz zasypowy | - Pojemność min. 1 m3, - Szerokość min. 1500 mm, - Kosz wykonany z trudnościeralnej stali, ze wzmocnieniami - Hydraulicznie składane i rozkładane burty |  |
| Komora kruszenia | - Minimalne wymiary szczeliny wsypu 700x400mm, - Wydajność maszyny min. 30Mg/h - Kruszenie i rozdrabnianie materiału za pomocą elementów szczękowych o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, - Funkcja materiału wyjściowego od min.30mm - Możliwość wstecznego ruchu szczęk |  |
| Podajnik wibracyjny | - Podajnik wibracyjny ze wstępnym odsiewem ze zmienną prędkością o długości min. 3000 mm, i szerokości min. 900 mm, |  |
| Przenośnik główny | - Szerokość min. 600 mm, wysokość wysypu min. 2700 mm, - Taśma wykonana z potrójnych warstw |  |
| Przenośnik boczny odsiewu wstępnego | - Szerokość min. 400 mm, wysokość wysypu min. 1750 mm, - Taśma wykonana z potrójnych warstw |  |
| Zabezpieczenia obsługowe | - Maszyna zabezpieczona przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi, - Układ ochronny przeciw przeciążeniom, blokowaniem materiału - Płyta zabezpieczająca przenośnik główny przed uszkodzeniem elementami zbrojenia betonu |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - System zraszania z własnego zbiornika na wodę - Separator magnetyczny metali żelaznych, - Licznik motogodzin, - Układ wlewu paliwa zabezpieczony na klucz z możliwością założenia plomby, - Komplet niezbędnych narzędzi do prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji maszyny. |  |
| Symbole i oznaczenia | - Opisy - w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE |  |
| Malowanie | - Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich, - Kolor standardowo stosowany przez producenta. |  |
| Inne | Koszt paliwa do celów odbiorowych ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni części zamienne min. przez okres 10 lat |  |

....................................... dnia.......................roku

................................................................

/podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela/